郑州轻工业大学科研成果赋权情况表

时间：2025年12月5日

| 序号 | 成果名称 | 成果内容摘要 | 成果完成人 | 赋权类型 | 转化 方式 | 交易金额（万元） | 受让方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一种基于卡尔曼滤波和PID控制的火灾烟气温度测量方法 | 卡尔曼滤波和PID控制的火灾烟气温度测量方法，用以解决现有烟气温度测量方法存在滞后性，且有时无有效测量的技术问题。本发明通过感温火灾探测器对火灾着火区域进行实时测量，得到火灾烟气温度数据；根据得到的火灾烟气温度数据建立软测量数学模型；利用PID控制器对软测量模型进行处理，控制烟气温度信号；通过卡尔曼滤波对烟气温度信号进行温度的预测。本发明利用基于卡尔曼滤波器的PID控制技术，对火灾发生时烟气温度进行最优估计，对烟气温度信号有较好的控制功能，可以使得火灾烟气温度监测系统比较快速的达到稳定状态。本发明可以快速准确测量火灾烟气温度，缩短火灾的预测时间，具有较好的准确性和及时性。 | 白振鹏,李淮周,王永东，李森,吴艳敏,武东辉 | 长期使用权（10年） | 技术许可 | 3.1 | 河南星安智能科技有限公司 |  |
| 2 | 一种ZYTO体系复合陶瓷材料及其制备方法 | 本发明公开了一种ZYTO体系复合陶瓷材料及其制备方法，精确地称量出ZrO2、Y2O3、Ta2O5、Er2O3、TiO2、Nb2O5六种粉末的量按照化学计量比进行配粉得到物料粉末，球磨、烘干后压成圆柱状，置于高温炉中以升温速率10℃/min升温至1000℃，随后以3℃/min的速度升温至1500℃，再以2℃/min的速度升温至1600℃保温20h后，冷却至室温，所得试样再次升温至1400℃，保温2h，得ZYTO体系复合陶瓷材料。本发明通过固相反应法制备的ZYTO体系复合陶瓷材料不仅能够在1600℃下长时间烧结，还拥有优异的力学性能和较低的热导率，制备方法成本低。 | 陈宇慧；孙家祥；张百强；姜鹏洋；宋俊；张若琳；王才东 | 长期使用权（10年） | 技术许可 | 4 | 新乡碳中能源设备有限公司 |  |
| 3 | 一种多功能燃气报警及自断装置 | 本发明提出了一种新型多功能燃气报警及自断装置，包括燃气报警装置、烟雾（温度）报警装置、燃气自断装置。燃气报警装置安装在煤气台上侧，烟雾（温度）报警装置安装在燃气管道上部，燃气自断装置与燃气管道相连；在无危险情况下，自断装置内橡胶直杆通过弹簧拉力保持向上状态，使阀门处于开启状态，当发生火灾、燃气泄漏等危险情况时燃气报警装置检测环境燃气变化或烟雾（温度）报警装置检测环境烟雾（温度）变化并通过警报灯及蜂鸣装置进行发出警报信号，同时为燃气自断装置提供危险信号及电流，燃气自断装置电磁体产生磁性吸附橡胶直杆顶部设置的特制铁片，克服弹簧阻力使橡胶直杆下部连接的密封橡胶球快速下移并关闭阀门，实现检测燃气、烟雾、温度异常及切断燃气的功能，让人们的生活环境更安全。 | 朱世权，陈恒，齐天，王梦源，程传晓，吴学红，张业强，彭义森，王艺瓶，宁江梅，吕若涵，林志浩 | 长期使用权（10年） | 技术许可 | 3.3 | 安徽道海机械科技有限公司 |  |
| 4 | 用于电动汽车快速充电桩的冷却板散热系统 | 本发明提出了一种用于电动汽车快速充电桩的冷却板散热系统，要解决的技术问题是传统的风冷方式存在成本高、占用充电桩内部空间大、噪音大、使用寿命短、冷却效果差。本发明包括充电模块壳体、风冷散热器、载冷剂冷却器、主管，充电模块壳体内部设有电路板和冷却板，冷却板外部与充电模块壳体之间充有导热油，冷却板内部充有载冷剂，主管上设有并联连接的支管I和支管II，其中支管I穿过风冷散热器、支管II过载冷剂冷却器。采用上述技术方案后的本发明采用冷却板的方式给充电模块散热，防止导热油的流动冲击电路板的电器元件；对载冷剂散热时采用风冷散热器和载冷剂冷却器配合使用，达到资源的最佳整合利用。 | 张业强，吴学红，何永宁，王燕令，刘献飞，牛聪 | 长期使用权（10年） | 技术许可 | 3.3 | 郑州智可制冷设备有限公司 |  |
| 5 | 一种高效沸腾强化换热管及其制作方法 | 本发明公开了属于换热器技术领域的一种高效沸腾强化换热管及其制作方法。该结构由外部的基管和管内壁烧结层组成,管内壁烧结层为一层非均质超亲水铜粉颗粒层,其沿基管截面呈“上壁面颗粒细而密,下壁面颗粒粗而疏,侧壁面均匀变化”的空间分布,可有效实现管底部液体反重力迁移,改善管内流型。基管内壁烧结层可以提供大量稳定的汽化核心,同时内部微小的孔隙能够提供较大的毛细力促进液体补充,改变汽泡动力学行为,缩短汽泡脱离周期,调控基管内相分布,有效强化沸腾换热。本发明可以应用在中低温余热发电系统、空调蒸发器、槽式太阳能集热管及锅炉水冷壁中,具有广泛的应用价值和社会价值。 | 曹泷; 杨辉; 朱世权; 吴学红; 樊庆旭 | 所有权（学校10%，成果完成团队90%） | 技术转让 | 3.2 | 东莞市鸿艺电子有限公司 |  |
| 6 | 尺寸参数及加工参数的优化方法及该方法制造的轴桥 | 本发明构造轴桥设计制造一体优化模型的目标函数以及设计参数的约束函数，通过序列二次规划对轴桥尺寸参数及轴桥加工参数进行优化，求解获得最优的轴桥尺寸参数及轴桥加工参数，能够在保证性能目标的前提下实现成本最优。 | 李晓科;马军;张亚琳;尹春洋;朱恒;明五一;曹阳;何文斌;刘琨;都金光;段留洋 | 长期使用权（10年） | 技术许可 | 3.2万元 | 上海潜形机械有限公司 | 发明 |
| 7 | 一种外场智能辅助的绿色再制造加工方法 | 本发明设计一种磁场调控超音速等离子体热喷涂装置,通过调整等离子体通过一级和二级磁场调控机构的羽形,获取等离子体中飞行粒子参数,并评估磁场调控超音速等离子体热喷涂羽形的质量,使超音速等离子体热喷涂工作处于理想的状态。 | 马军;张圣飞;段留洋;江智文;张臻;李晓科;曹阳;刘琨;何文斌;都金光;徐颖杰;明五一 | 长期使用权（10年）、 | 技术许可 | 3.2万元 | 上海潜形机械有限公司 |  |
| 8 | 一种同步辐射原位成像实验凝固装置 | 本发明公开了一种同步辐射原位成像实验凝固装置,包括加热炉,加热炉的侧壁上设有进光口和出光口,在加热炉内设有实验腔,进光口和出光口位于同一直线并均与实验腔垂直相通,且在进光口和出光口处均设有透光密封件；实验腔内设有调温组件、温度检测组件和样品夹持调节组件；样品设在样品夹持调节组件上,温度检测组件检测样品的温度并传输到温控上位机内,温控上位机显示温度并控制调温组件调节样品的温度,在实验腔底部设有进气口和出气口。本发明使得同步辐射原位观测合金围观组织演化过程成功率大幅提升 | 王永彪，贾森森，刘新田，位明光，白代萍，肖志玲 | 长期使用权（10年）、所有权（学校10%，成果完成团队90%） | 技术许可 | 3.1 | 深圳思劲信息技术有限公司 |  |
| 9 | 基于相场动力学的轻量化车用镁合金焊接熔池内CET转变模拟方法 | 本发明属于材料焊接工艺技术领域,具体涉及一种基于相场动力学的轻量化车用镁合金焊接熔池内CET转变模拟方法及其应用。该模拟方法,包括如下步骤：(1)模拟条件初始化,将模型初始化,根据焊接熔池凝固过程的参数构建模型；(2)构建宏观模型,假设焊接熔池的凝固区域为椭圆的四分之一,并基于该假设建立宏观的传热和生长模型；(3)构建相场模型,建立模拟CET转变的相场模型；(4)计算相场模型,将枝晶生长速度引入到相场模型中,引入形核模型,求解,计算宏观-微观耦合的相场模型。本发明可以动态的再现焊接过程中柱状晶-等轴晶的变化过程,有助于深化理解合金焊接微观组织的演变过程,为微观组织的演变及优化焊接工艺奠定了基础。 | 王永彪，吴占山，蒋军杰，刘新田，任睿卓，刘建秀 | 长期使用权（10年）、所有权（学校10%，成果完成团队90%） | 技术许可 | 3.1 | 深圳思劲信息技术有限公司 |  |
| 10 | 锂离子电池C@Cu@Si复合多孔负极材料的制备方法 | 本发明公开了一种锂离子电池C@Cu@Si复合多孔负极材料的制备方法，采用双送粉方式，将铜硅复合粉末通入送粉器，将混合溶液通过注射泵充入雾化器，铜硅复合粉末经高温高压气流携带进入喷管，一同高速撞击至基板表面实现沉积得到复合涂层；将涂层进行碳化，得到锂离子电池C@Cu@Si复合多孔负极材料，本发明碳铜硅三者的双层包覆结构可以有效缓解硅基负极的体积膨胀问题。 | 楚晓婉，宋俊，蒋明杰，张琦，陈宇慧，张若琳 | 长期使用权（2年） | 技术许可 | 3.2 | 河南睿畅智能科技有限公司 |  |